附件：

沙坡头区2017年第二季度城市市政供水厂出厂水

及末梢水（水龙头水）监测情况信息表

填报单位：市疾病预防控制中心                    填报时间：2017年7月4日

| 序号 | 采样地点 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 菌落总数（CFU/ml） | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 嗅和味 | 耗氧量（mg/l） | 游离性余氯（mg/l） |  |
| 《生活饮用水卫生标准》（ＧＢ５７４９－２００６）指标限值 |  | ≤１００ | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤１５ | ≤１ | 无 | ≤３ | ≥0.05 |  |
| １ | 出厂水 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.1 | 无 | 1.25 | 0.57 |  |
| ２ | 鼓楼东街（中卫市中医院） | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.2 | 无 | 0.87 | 0.44 |  |
| ３ | 鼓楼南街（中卫五小） | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.1 | 无 | 1.25 | 0.43 |  |
| ４ | 鼓楼西街（中卫四小） | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.2 | 无 | 1.25 | 0.40 |  |
| ５ | 鼓楼北街（高庙） | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.3 | 无 | 1.23 | 0.42 |  |
| ６ | 鼓楼周围（绿洲大酒店） | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.05 | 无 | 1.08 | 0.42 |  |

填报人：刘发元                                  单位负责人：雍东播