中山小区12#号楼分户改造费用清单

一、总面积：4186.68㎡

- 二、从小区干管￠159重新开口接￠133支管入各单元接立管，采用室外挖沟直埋敷设。

- 三、室内挖沟直埋走管工程费用：

- 1、￠89×4钢管：6m×2道×4=48米

- 8支×320元/支=2560元

- ￠108×4钢管：20m×2道=40米

- 7支×380元/支=2660元

- ￠133×4钢管：40m×2道=80米

- 14支×470元/支=6580元

- 2、聚乙烯聚氨酯：

- ￠133   40m×2道=80米

- 14支×348元/支=4872元

- ￠89   6m×4×2道=48米

- 8支×248元/支=1984元

- ￠108   20m×2道=40米

- 7支×276元/支=1932元

- 3、土方（包括开挖回填夯实余土外运）：

- （40+20+24）m×1m×1m×28元/㎡元=2352元

- 4、焊接安装钢管：(40+20+24）m×2通×25元/m=4200元

- 5、拆补方砖（草坪）：（40+20+24）m×1m×20元/㎡=1680元

- 6、砌筑阀门井1座×1500元/座=4500元

- 7、主控闸阀DN125    2只×600元=1200元

- 8、合计：31520元

- 四、室内系统采用水平单管跨越式串联，安装锁闭阀2只、球阀4只，使用DE40PPR热水管入户分两个系统进行施工，楼道立管使用DN65-DN50聚氨脂保温管，立管安装两只DN65铜杆铜芯暗杆闸阀，室内系统（不包括暖气片，包括楼梯间立管安装焊接保温等）按25元/㎡。

- 合计：4186.68㎡×25元/㎡=104667元

- 五、室内外系统工程费总计31520元+104667元=136187元

- 六、每平方米工程费共计：136187元÷4186.68㎡=32.5元/㎡